金笛短信猫（猫池）检测简要

I．硬件检测

1．在“开始”－＞“附件” －＞“超级终端”打开超级终端：

2．如下设置：

到此，随便输入一个连接的名称，按确定。

接着选择自己的实际使用的COM口，我用的是COM3连接短信猫。

接着在配置COM3属性时点击“还原为默认值”，默认值的波特率是9600bit/s，如果连接短信猫不成功可以设置为115200bit/s。

3．开始敲入命令对短信猫进行测试，主要用到以下几个命令：

（在输完每个命令后按回车）

AT				返回OK，若没显示则重新连接短信猫或者改变波特率

AT+CCID		检测SIM卡的标识，正确为返回一串数字串，

AT+CSQ		检测信号的强度，第一位数字应大于15，否则发送短信误码率很高，严重影响短信的发送。

（下面为发送短信示例，在超级终端只能输入ascii字符，不能输入中文）

AT+CMGS=13242340323 //这里的13242340323为接收方的号码

> nihao              //这里输入完nihao按 Ctrl+z 发送，显示

+CMGS: 52            //这里显示发送成功后的短信序号

OK                   //表示发送成功了

若顺利执行以上几个命令，短信也发送成功了，则硬件没问题。

下面是我自己测设备的结果：

将超级终端的内容复制下来：

at

OK

at+ccid

+CCID: "89860107240200751233"

OK

at+csq

+CSQ: 20,0

OK

at+cmgs=13242340323

> nihao

+CMGS: 53

OK

+CMTI: "SM",9          //其实我是自己发给自己，收到短信的

at+cmgr=9              //序号为9，使用at+cmgr=9来读取

+CMGR: "REC UNREAD","13242340323",,"07/12/08,18:46:42+32"

nihao

OK