GSM设备和网络错误代码

当使用AT命令控制GSM设备，该设备可以响应“OK”或“ERROR”。有时候，你会收到一个错误，你不知道这个错误的原因。

这就是为什么最先进的GSM设备支持扩展的错误。而不是仅仅显示“ERROR”消息，这也表明一个错误号。这个扩展的语法错误“+ CMS ERROR：XXX”或“+ CME ERROR：XXX”。

当错误的开头是“+ CME ERROR”，它意味着该错误是设备特定的错误代码。例如，你想读一本电话簿条目之前，输入一个PIN代码。

当有一个网络错误，例如，当您试图发送一个SMS消息时，有没有网络覆盖，您将收到一个错误的开始，“+ CMS ERROR”。

为了使这些扩展命令，执行下面的命令，或将它们添加到您的调制解调器初始化字符串：

AT + CMEE = 1AT＆W

下面你可以找到一个列表，其中包含GSM设备所支持的几乎每一个错误代码。我们尽量保持这个名单最新的，所以请把您的意见webmaster@smssolutions.net或张贴在我们的论坛。

- CME ERROR（GSM设备相关的代码）

| 错误 | 描述 |
| --- | --- |
| CME ERROR：0 | 手机故障 |
| CME ERROR：1 | 没有连接到手机 |
| CME ERROR：2 | 保留的电话适配器链接 |
| CME ERROR：3 | 不允许的操作 |
| CME ERROR：4 | 不支持的操作 |
| CME ERROR：5 | PH_SIM密码（PIN） |
| CME ERROR：6 | PH_FSIM密码（PIN） |
| CME ERROR：7 | PH_FSIM PUK需要 |
| CME ERROR：10 | SIM卡未插入 |
| CME ERROR：11 | SIM卡密码（PIN） |
| CME ERROR：12 | SIM PUK需要 |
| CME ERROR：13 | SIM失败 |
| CME ERROR：14 | SIM忙 |
| CME ERROR：15 | SIM错误 |
| CME ERROR：16 | 密码不正确 |
| CME ERROR：17 | SIM PIN2需要 |
| CME ERROR：18 | SIM PUK2需要 |
| CME ERROR：20 | 记忆体已满 |
| CME ERROR：21 | 无效的索引 |
| CME ERROR：22 | 未找到 |
| CME ERROR：23 | 内存故障 |
| CME ERROR：24 | 文本字符串太长 |
| CME ERROR：25 | 文本字符串中的字符无效 |
| CME ERROR：26 | 拨号字符串太长 |
| CME ERROR：27 | 拨号字符串中的字符无效 |
| CME ERROR：30 | 无网络服务 |
| CME ERROR：31 | 网络超时 |
| CME ERROR：32 | 网络不允许的，仅限紧急呼叫 |
| CME ERROR：40 | 网络个性化的个人密码（PIN） |
| CME ERROR：41 | 网络个性化PUK需要 |
| CME ERROR：42 | 网络子集个性化的个人密码（PIN） |
| CME ERROR：43 | 需要网络子集个性化PUK |
| CME ERROR：44 | 服务提供商个性化的个人密码（PIN） |
| CME ERROR：45 | 服务提供商需要个性化PUK |
| CME ERROR：46 | 企业个性化的个人密码（PIN） |
| CME ERROR：47 | 企业所需的个性化PUK |
| CME ERROR：48 | PH-SIM PUK所需 |
| CME ERROR：100 | 未知的错误 |
| CME ERROR：103 | 非法MS |
| CME ERROR：106 | 非法ME |
| CME ERROR：107 | 不允许GPRS服务 |
| CME ERROR：111 | PLMN不允许 |
| CME ERROR：112 | 位置区域不允许 |
| CME ERROR：113 | 在此位置区不允许漫游 |
| CME ERROR：126 | 操作暂时不允许 |
| CME ERROR：132 | 服务操作不支持 |
| CME ERROR：133 | 没有订阅请求的服务选项 |
| CME ERROR：134 | 服务选项暂时失灵 |
| CME ERROR：148 | 未指定的GPRS错误 |
| CME ERROR：149 | PDP身份验证失败 |
| CME ERROR：150 | 无效的手机类 |
| CME ERROR：256 | 暂不允许的操作 |
| CME ERROR：257 | 呼叫禁止 |
| CME ERROR：258 | 电话是忙 |
| CME ERROR：259 | 用户中止 |
| CME ERROR：260 | 无效的拨号串 |
| CME ERROR：261 | SS不执行 |
| CME ERROR：262 | SIM卡被阻止 |
| CME ERROR：263 | 无效块 |
| CME ERROR：772 | SIM断电 |

- CMS ERROR（GSM网络相关的代码）

| 错误 | 描述 |
| --- | --- |
| CMS ERROR：1 | 未分配的数量 |
| CMS ERROR：8 | 操作决定禁止 |
| CMS ERROR：10 | 呼叫呲 |
| CMS ERROR：21 | 短消息传输被拒绝 |
| CMS ERROR：27 | 目的地的服务 |
| CMS ERROR：28 | Unindentified用户 |
| CMS ERROR：29 | 功能被拒绝 |
| CMS ERROR：30 | 未知用户 |
| CMS ERROR：38 | 网络 |
| CMS ERROR：41 | 临时故障 |
| CMS ERROR：42 | 拥塞 |
| CMS ERROR：47 | 较早注重无法使用 |
| CMS ERROR：50 | 请求设施未订阅 |
| CMS ERROR：69 | 要求设施不落实 |
| CMS ERROR：81 | 无效的短消息传输的参考价值 |
| CMS ERROR：95 | 没有指定无效的消息 |
| CMS ERROR：96 | 无效的强制性信息 |
| CMS ERROR：97 | 消息类型不存在或不执行 |
| CMS ERROR：98 | 消息不兼容的短信息协议 |
| CMS ERROR：99 | 的信息单元不存在的或不implemente |
| CMS ERROR：111 | 协议错误，未指定 |
| CMS ERROR：127 | 互联网络，未指定 |
| CMS ERROR：128 | 远程信息处理互联网络不支持 |
| CMS ERROR：129 | 不支持短消息的类型0 |
| CMS ERROR：130 | 不能取代短消息 |
| CMS ERROR：143 | 未指定的TP-PID错误 |
| CMS ERROR：144 | 数据编码方案不支持 |
| CMS ERROR：145 | Message类不支持 |
| CMS ERROR：159 | 未指定的TP-DCS错误 |
| CMS ERROR：160 | 命令不能采取行动 |
| CMS ERROR：161 | 命令不支持 |
| CMS ERROR：175 | 未指定的TP-命令错误 |
| CMS ERROR：176 | TPDU不支持 |
| CMS ERROR：192 | SC忙 |
| CMS ERROR：193 | 无SC订阅 |
| CMS ERROR：194 | SC系统故障 |
| CMS ERROR：195 | 无效的中小企业地址 |
| CMS ERROR：196 | 目的地中小企业禁止 |
| CMS ERROR：197 | SM拒绝重复SM |
| CMS ERROR：198 | TP-VPF不支持 |
| CMS ERROR：199 | TP-VP不支持 |
| CMS ERROR：208 | D0 SIM卡短信存储满 |
| CMS ERROR：209 | 无短信存储在SIM能力 |
| CMS ERROR：210 | 在MS的错误 |
| CMS ERROR：211 | 内存容量超过 |
| CMS ERROR：212 | SIM卡应用工具包忙 |
| CMS ERROR：213 | SIM数据下载错误 |
| CMS ERROR：255 | 未指定的错误原因 |
| CMS ERROR：300 | ME失败 |
| CMS ERROR：301 | SMS服务的ME保留 |
| CMS ERROR：302 | 不允许的操作 |
| CMS ERROR：303 | 不支持的操作 |
| CMS ERROR：304 | 无效的PDU模式参数 |
| CMS ERROR：305 | 无效的文本模式参数 |
| CMS ERROR：310 | SIM卡未插入 |
| CMS ERROR：311 | SIM卡密码（PIN） |
| CMS ERROR：312 | PH-SIM卡个人密码（PIN） |
| CMS ERROR：313 | SIM失败 |
| CMS ERROR：314 | SIM忙 |
| CMS ERROR：315 | SIM错误 |
| CMS ERROR：316 | SIM PUK需要 |
| CMS ERROR：317 | SIM PIN2需要 |
| CMS ERROR：318 | SIM PUK2需要 |
| CMS ERROR：320 | 内存故障 |
| CMS ERROR：321 | 无效的内存中的索引 |
| CMS ERROR：322 | 记忆体已满 |
| CMS ERROR：330 | SMSC地址未知 |
| CMS ERROR：331 | 无网络服务 |
| CMS ERROR：332 | 网络超时 |
| CMS ERROR：340 | 无+ CNMA预期 |
| CMS ERROR：500 | 未知的错误 |
| CMS ERROR：512 | 用户中止 |
| CMS ERROR：513 | 无法储存 |
| CMS ERROR：514 | 无效的状态 |
| CMS ERROR：515 | 设备忙或无效的字符在字符串中 |
| CMS ERROR：516 | 长度无效 |
| CMS ERROR：517 | 在PDU的字符无效 |
| CMS ERROR：518 | 无效的参数 |
| CMS ERROR：519 | 无效的长度或字符 |
| CMS ERROR：520 | 在文本中的字符无效 |
| CMS ERROR：521 | 定时器过期 |
| CMS ERROR：522 | 操作暂时不允许 |
| CMS ERROR：532 | SIM卡未准备好 |
| CMS ERROR：534 | 小区广播错误未知 |
| CMS ERROR：535 | 协议栈忙 |
| CMS ERROR：538 | 无效的参数 |