- AT指令发送信息测试常用命令解析

- GSM  设备发送信息指令（以下指令不区分大小写）

- ate1         回显命令，配置好com端口、波特率（通讯参数），不管能不能输入上，直接敲入回显命令回车即可，多操作几次，返回值为OK；

- At+cmee=1   显示报错代码，返回值为OK；

- At+csq       查询信号强度命令，在回显后，可以使用此命令查询信号强度，强度一般在31左右为宜，信号低于15会使客户发送失败，不稳定将会造成发送不稳定；

- At+ccid      查询sim卡的序列号，查看设备是否能够读取到sim卡，返回值为error为没有信号；

- At+cmgf=1    设置短信格式命令，在超级终端使用时，需要使用此命令设置短信格式为text格式，返回值为OK;

- At+cmgs=13555555555     此命令为发送信息命令，测试信息发送，回车可输入内容（英文字符），按ctrl+z表示发送，发送不成功有error代码提示，成功则会有一串带有发送号码的字符；

- Atd13555555555;  此命令为拨打电话测试指令；

- Ath             此命令为挂断电话指令；

- At+cfun=0    关闭模块网络的命令，在有些error错误代码指示下，关闭模块网络，返回值为OK；

- At+cfun=1   打开模块网络的命令，俗称软重启和at+cfun=0同时使用，返回值为OK；

CDMA  设备发送信息指令（以下指令不区分大小写）

- ate1         回显命令，配置好com端口、波特率（通讯参数），不管能不能输入上，直接敲入回显命令回车即可，多操作几次，返回值为OK；

- At+cmee=1   显示报错代码，返回值为OK；

- At+csq       查询信号强度命令，在回显后，可以使用此命令查询信号强度，强度一般在31,99为宜，信号较低会使客户发送失败，不稳定将会造成发送不稳定；

- At+ccid      查询sim卡的序列号，查看设备是否能够读取到sim卡，返回值为error为没有信号；

- At+cmgf=1    设置短信格式命令，在超级终端使用时，需要使用此命令设置短信格式为text格式，返回值为OK;

- At+wscl=1,2   CDMA专用中英文转换格式，必须使用此命令，返回值为OK；

- At+cmgs=”13555555555”      此命令为发送信息命令，测试信息发送，回车可输入内容（英文字符），按ctrl+z表示发送，发送不成功有error代码提示，成功则会有一串带有发送号码的字符；

- Atd13555555555;  此命令为拨打电话测试指令；

- Ath             此命令为挂断电话指令；

- At+cfun=0    关闭模块网络的命令，在有些error错误代码指示下，关闭模块网络，返回值为OK；

- At+cfun=1    打开模块网络的命令，俗称软重启和at+cfun=0同时使用，返回值为OK；