# AT指令常见ERROR错误代码对应问题

## CME ERROR:

3：模块不支持该at指令。

6：短信猫COM口被程序占用。

10：短信猫未识别到SIM卡。

11：短信猫中的SIM卡被设置了PIN码。（可以登录官网取消或者联系运营商客服）

## CMS ERROR:

8：短信猫中的SIM卡已欠费。

28：SIM卡功能受限。可以取出卡放进手机测试发短信，如果不成功，可以联系SIM卡运营商客服咨询。

38：网络未正常工作。可以取出卡放进手机测试发短信，如果不成功，可以联系SIM卡运营商客服咨询50：SIM卡功能受限。可以取出卡放进手机测试发短信，如果不成功，可以联系SIM卡运营商客服咨询。

512：SIM卡被封卡或者信号强度达不到16以上。遇到该情况可以取出卡放进手机测试发短信。

515：正在处理指令。在执行一条还未结束的at指令的过程中，又执行另外一条at指令所致。遇到该情况可以先用相应指令结束上一条指令后重新执行，或者用at+cfun=1指令重启端口后重试。